ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроустановочных материалов.

- Предмет  закупки: поставка электроустановочных материалов.

- Начальная (максимальная) цена Договора:  913 398,11 рублей (Девятьсот тринадцать тысяч триста девяносто восемь рублей   11 копеек).

- Источник финансирования закупки: средства субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания.

- Порядок формирования цены Договора: в цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, подъем, занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов), оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Форма, сроки и порядок оплаты Товара: оплата производится безналичным расчетом в рублях по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных Сторонами товарных накладных и предоставленного Поставщиком счета. По факту поставки Товара Поставщик передает Заказчику счет-фактуру.

- Требования, предъявляемые Заказчиком к качеству, количеству, техническим характеристикам Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, безопасности, к размерам и упаковке Товара:

  - Наименование, технические характеристики и количество поставляемого Товара.

Таблица 1

| № п/п | Характеристики | Кол-во, единицы измерения |
| --- | --- | --- |
|  | Динрейка (DIN рейка) ТН35: Предназначена для установки электрооборудования в электрических щитах. - Тип профиля ТН35 - Ω-типа (омега-типа). Внешний вид: Материал изготовления – оцинкованная сталь. Рейка перфорирована по всей длине. Толщина – 1мм. Длина одной рейки 1000мм. | 6000мм (6 шт.) |
|  | Гребенчатая шина ABB 2CDL230001R1012 (или эквивалент): Используется при 3-х фазном исполнении электропроводки. Количество модулей- 12мод. Сила тока-63А PS3/12сечение шины – 10кв.мм. Внешний вид: Длина – 214мм. Номинальное импульсное напряжение – 4,5 квт. | 20 шт. |
|  | Шина нулевая на DIN-изол. ШНИ 6х9-8-Д-С ИЭК YNN10-69-8D-K07 (или эквивалент). Исполнение – на изоляторе. Монтаж – на DIN рейку в электрощите. Номинальный ток In – 100А. Материал корпуса шины – латунь. Материал изолятора – пластик. Цвет изолятора – синий. Количество отверстий для присоединения – 10. | 10 шт. |
|  | Шина заземления на DIN-изол. Исполнение – на изоляторе. Монтаж – на DIN рейку в электрощите. Номинальный ток In – 100А. Материал корпуса шины – латунь. Материал изолятора – пластик. Цвет изолятора – желтый. Количество отверстий для присоединения – 10. | 10 шт. |
|  | Автоматический выключатель ABB SH203L C25(или эквивалент): Трехполюсный. Трехфазный. Номинал силы тока – 25А. Тип тока – переменный. Монтаж - на Din-рейку. Сечение кабеля max 25мм.кв. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. Внешний вид: | 11 шт. |
|  | Автоматический выключатель ABB SH203L C63(или эквивалент): Трехполюсный. Трехфазный. Номинал силы тока – 63А. Тип тока – переменный. Монтаж - на Din-рейку. Сечение кабеля max 25мм.кв. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. Внешний вид: | 3 шт. |
|  | Автоматический выключатель АВВ 2CDS251001R0104 C10 S201 C10А/1п/ 6,0кА (или эквивалент): Количество полюсов – 1 (один) Номинальный ток 10А. Монтаж - на Din-рейку. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. Сечение кабеля max 25мм.кв. | 7 шт. |
|  | Автоматический выключатель АВВ 2CDS251001R0254 S201 C25А/1п/ 6,0кА (или эквивалент): Количество полюсов – 1 (один) Номинальный ток 25А. Монтаж - на Din-рейку. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. Сечение кабеля max 25мм.кв. | 11 шт. |
|  | Автоматический выключатель АВВ CDS251001R0324 S201 C32А/1п/ 6,0кА (или эквивалент): Количество полюсов – 1 (один) Номинальный ток 32А. Монтаж - на Din-рейку. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. Сечение кабеля max 25мм.кв. | 3 шт. |
|  | Кабель-канал ГОСТ Р 53313-2009 105х50 (длина 2м.п.) Leg 10429 (или эквивалент): - Материал изготовления – ПВХ (толщина стенок каркаса и крышки 2мм.) - Возможность установки внутри каркаса до трех перегородок Legrand 010582 (или эквивалент), для разделения кабельных групп. Перегородки крепятся к каркасу защелкой выполненной по всему торцу к фигурному приливу на внутренней плоскости каркаса (прилив выполнен по всей длине каркаса). - Крышка короба крепиться внешними защелками, по всей длине кромок крышки. - В короб в проем для крышки могут устанавливаться суппорты отдельных модульных розеток Legrand (или эквивалент). - Ширина короба – 105мм. - Глубина короба – 50мм. - Длина одного модуля короба – 2000мм. - Проем под крышку короба (по всей длине модуля) – 65мм. - Модули розеток крепятся к каркасу короба методом паз - защелка, в корпусе модуля выполнен сегментарный (четверть окружности) паз, функцию шипа выполняет прилив-защелка крышки короба, выполненный по всей длине кромок проема. | 130 шт. 260 м.п. |
|  | Соединительный элемент угол внешний ГОСТ Р 53313-2009, 105х50 белый Leg 10619 (или эквивалент): - Применяется для соединения кабель-каналов Leg10429 (50х105мм) по выступающим углам помещений: Материал изготовления – ПВХ. | 50 шт. |
|  | Соединительный элемент угол внутренний ГОСТ Р 53313-2009, 105х50 белый Leg 10605(или эквивалент): - Применяется для соединения кабель-каналов Leg10429 (50х105мм) по внутренним углам помещений: Материал изготовления – ПВХ. | 50 шт. |
|  | Соединительный элемент угол плоский ГОСТ Р 53313-2009, 105х50 белый Leg 10786 (или эквивалент): - Применяется для соединения кабель-каналов Leg 10786 (50х105мм) под прямым углом: Материал изготовления – ПВХ. | 65 шт. |
|  | Финишный элемент торцевая заглушка ГОСТ Р 53313-2009, 105х50 белый Leg 10703 (или эквивалент): - Применяется для торцевания кабель-каналов Leg 10786 (50х105мм): Материал изготовления – ПВХ. | 130 шт. |
|  | - Соединительный элемент накладка профиля 100х50мм ГОСТ Р 53313-2009, 105х50 белый Leg 638036 (или эквивалент): - Применяется для торцевания кабель-каналов Leg 10786 (50х105мм): Материал изготовления – ПВХ. | 130 шт. |
|  | Розетка двойная Mosaic Legrand 77432 (или эквивалент). Предельно допустимый ток - 16 А Подключение проводов с 2-х сторон. С защитными шторками В сборе с суппортом и рамкой для крышки шириной 65 мм Цвет розеток – белый. | 160 шт. |
|  | Бокс (щит) электромонтажный 1SPE007717F9993 Mistral41 (или эквивалент). Количество модулей – 24. Тип монтажа – настенный, навесной. Дверца – прозрачная. | 19 шт. |
|  | Автоматический выключатель ABB SH203L 2CDS243001R0164 (или эквивалент). - Трехполюсный. Трехфазный. - Номинал силы тока – 16А. - Тип тока – переменный. - Монтаж - на Din-рейку. - Сечение кабеля max 25мм.кв. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. | 19 шт. |
|  | Автоматический выключатель ABB SH203L 2CDS243001R0204 (или эквивалент). - Трехполюсный. Трехфазный. - Номинал силы тока – 20А. - Тип тока – переменный. - Монтаж - на Din-рейку. - Сечение кабеля max 25мм.кв. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. | 19 шт. |
|  | Автоматический выключатель ABB SH201L 2CDS241001R0164(или эквивалент): - Количество полюсов – 1 (один) - Номинальный ток 16А. - Монтаж - на Din-рейку. Номинальная отключающая способность, кА – 4,5. | 26 шт. |
|  | Дифференциальный автоматический выключатель ABB DS201 C16 30ма 6kА 2CSR255040R1164 (или эквивалент): Количество полюсов – 1P+N. Номинальный ток 16А. Монтаж - на Din-рейку. Отключающая способность: 6 кА | 90 шт. |
|  | Провод ПВ-3 (ПуГВ): Количество жил- 1 Сечение - 4кв.мм Материал жилы –медь. | 30 м.п. |
|  | Провод ВВГ-Нг 5х4 Количество жил- 5 Сечение - 4кв.мм Материал жилы –медь. | 130 м.п. |
|  | Провод ВВГ-Нг 3х1,5 Количество жил- 3 Сечение – 1,5кв.мм Материал жилы –медь. | 1000 м.п. |
|  | Провод ВВГ-Нг 3х2,5 Количество жил- 3 Сечение – 2,5кв.мм Материал жилы –медь. | 1500 м.п. |
|  | Изолента ПВХ: Ширина 19мм. Длина намотки – 2000мм. Намотка на втулке. Цвет – желтый. Напряжение пробоя – 6500В | 50 рул. |
|  | Изолента ПВХ: Ширина 19мм. Длина намотки – 2000мм. Намотка на втулке. Цвет – зеленый. Напряжение пробоя – 6500В | 50 рул. |
|  | Изолента ПВХ: Ширина 19мм. Длина намотки – 2000мм. Намотка на втулке. Цвет – красный. Напряжение пробоя – 6500В | 50 рул. |
|  | Кабель-канал Legrand 30027 (или эквивалент): Ширина короба – 40мм. Глубина короба – 20мм. Без перегородки с крышкой Цвет – белый. | - м.п. |

6.2. Поставляемый Товар должен соответствовать:

- ГОСТ Р МЭК 60715-2003. «Государственный стандарт Российской Федерации. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления. Методы контроля» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 1 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 31565-2012. «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 22,23,24 и25 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 5-9,18-21 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ IEC 60884-1-2013. «Межгосударственный стандарт. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 16 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003). «Национальный стандарт Российской Федерации. Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения. Часть 22. Специальные требования к соединительным коробкам и корпусам» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 17 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ Р 53313-2009. «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 10-15 и 29 Таблицы 1 настоящего Технического задания);

- ГОСТ 16214-86. «Межгосударственный стандарт. Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» (должен соответствовать Товар, указанный в пп. 26-28 Таблицы 1 настоящего Технического задания).

6.3.Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Год производства Товара – не ранее 2017 года.

6.4.Упаковка Товара должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до места поставки, указанного Заказчиком. Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96. «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

- Место, условия и сроки поставки Товара:

7.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора,  по адресу: г. Москва, ул.Старая Басманная д.21/4 Доставка, разгрузка, подъем, занос Товара в помещение, указанное представителем Заказчика (не зависимо от этажа и наличия лифтов), производятся силами Поставщика.

7.2. За 1 (один) рабочий день, перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте avoldaev@hse.ru или курьером передается спецификация с указанием количества мест (упаковок) Товара, веса и  объема Товара с упаковкой, государственных регистрационных знаков, модели и марки автомобиля (ей), доставляющего (их) Товар, количества представителей Поставщика, сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара). Данная спецификация должна быть заверена лицом, разрешившим отгрузку Товара со склада Поставщика, а также заверена печатью (при наличии печати) Поставщика.

  - Поставщик обязан уведомить по электронной почте avoldaev@hse.ru представителя Заказчика о дате и времени прибытия к Заказчику представителей Поставщика.

  - Все лица со стороны Поставщика, присутствующие на территории НИУ ВШЭ, должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а при отсутствии гражданства Российской Федерации должны иметь документ, разрешающий трудовую деятельность на территории Российской Федерации на период исполнения Договора.

- Требования к сроку предоставления гарантий качества Товара:

8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается в соответствии со стандартами и техническими условиями завода-изготовителя, а если он не установлен, то должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной.

8.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или отсутствия части Товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней должен заменить его на Товар надлежащего качества или допоставить Товар.

8.3. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара. Срок устранения обнаруженных недостатков Товара Поставщиком не может превышать 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о выявленных недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, несёт Поставщик.

- Руководство (контроль исполнения Договора со стороны Заказчика) осуществляет зам.нач. УМТО Волдаев А.В. +7(495)772-95-90 (доб. 22882/11486) avoldaev@hse.ru.

| Начальник УМТО ВШЭ Исполнитель А.В.Волдаев 22656 | И.Ю.Зуйков. |
| --- | --- |